Общество с ограниченной ответственностью «ПРОДВИЖЕНИЕ».

г. Новосибирск, ул. Дунаевского д. 16 офис 22

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГОДВИЖЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

УБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

| Заказчик: Администрация Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области Утверждено: Главой администрации Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области _________________И.В. Анохина «_______»_________________2020г. |  | Разработчик: ООО«ПРОДВИЖЕНИЕ» _________________Ю. А. Кононова «_______»_________________2020г |
| --- | --- | --- |

г. Новосибирск  2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

- Содержание

- Введение

- с. Александро-Невское ул. Школьная (км 0+000 – км 1+800)

- с. Александро-Невское ул. Кузбасс  (км 0+000 – км 1+200)

- с. Александро-Невское ул. Красная Нива (км 0+000 – км 1+400)

- с. Александро-Невское ул. Новостройка (км 0+000 – км 1+000)

- п. Белоозерный  ул. Центральная (км 0+000 – км 1+500)

- п. Николаевка 2-я  ул. Центральная (км 0+000 – км 1+800)

- п. Николаевка 2-я ул. Лесная (км 0+000 – км 0+800)

- п. Новый Карапуз  ул. Береговая (км 0+000 – км 0+900)

- п. Новый Карапуз  ул. Заречная (км 0+000 – км 0+400)

- Условные обозначения

Введение

Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, расположенных на территории  Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области, выполнен  ООО «Продвижение» на основании договора №107-2020 от 30.03.2020

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильной дороге или отдельных ее участках для повышения пропускной способности и безопасности движения транспортных средств и пешеходов.

Проект  выполнен впервые и предназначен для устранения существующих недостатков и противоречий в применении технических средств регулирования движения, несоответствий их нормативным требованиям, а также установки в недостающих местах дополнительных средств дорожной информации и дорожной разметки.  Дополнительно к нормативным требованиям, для более удобной работы с проектной документацией, дислокация выполнена с изображением  реальных символов дорожных знаков и их цветовой окраски.

Проект организации дорожного движения  соответствует  требованиям действующих нормативных документов и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- введение необходимых режимов движения в соответствии с категорией дороги, ее конструктивными элементами, искусственными сооружениями и другими факторами;

- своевременное информирование участников движения о дорожных условиях, расположении населенных пунктов, обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги и т.д.

Проект разработан в соответствии:

ГОСТ Р 51256-2018 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования

ГОСТ Р 50597-2017 Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

ГОСТ Р 50970-11 Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения

ГОСТ Р 50971-11 Технические средства организации дорожного движения. Световозвращателидорожные. Общие технические требования. Правила применения

ГОСТ Р 51256-2011 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования

ГОСТ Р 52282-2019 Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические требования, методы испытаний

ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования

ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования.

ГОСТ Р 52605-2006 Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения. (утв. Приказом Ростехрегулирования от 11.12.2006 N 295-ст)

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

НЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА УБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

с. Александро-Невское  ул. Школьная (км 0+000 – км 1+800)

Схема автодороги

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)

с. Александро-Невское ул. Школьная

# Протяженность участка – От 0+0 до 1+800

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес (км+м) | Установлено / требуется установить | Кол-во | Месторасположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1 | Предупреждающие знаки |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.23(Желт.фон) | Дети желт. | 2 |  | 0+19 | требуется | 1 | справа |  |
| 2 | 1.23(Желт.фон) | Дети желт. | 2 |  | 0+55 | требуется | 1 | справа |  |
| 3 | 1.23(Желт.фон) | Дети желт. | 2 |  | 0+180 | требуется | 1 |  | слева |
| 4 | 1.23(Желт.фон) | Дети желт. | 2 |  | 0+270 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 2 | Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+28 | требуется | 1 |  | слева |
| 6 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 1+5 | требуется | 1 | справа |  |
| 7 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 1+30 | требуется | 1 |  | примыкание слева |
| 8 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 1+55 | требуется | 1 |  | слева |
| 9 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 1+772 | требуется | 1 | справа |  |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  | 3 | Запрещающие знаки |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 3.24(Желт.фон) | Ограничение максимальной скорости желт. | 2 |  | 0+55 | требуется | 1 | справа |  |
| 11 | 3.24(Желт.фон) | Ограничение максимальной скорости желт. | 2 |  | 0+180 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 8 | Знаки дополнительной информации |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 8.2.1(Жёлт. фон) | Зона действия жёлт. фон | 2 |  | 0+55 | требуется | 1 | справа |  |
| 13 | 8.2.1(Жёлт. фон) | Зона действия жёлт. фон | 2 |  | 0+180 | требуется | 1 |  | слева |
| 14 | 8.13 | Направление главной дороги | 2 |  | 1+5 | требуется | 1 | справа |  |
| 15 | 8.13 | Направление главной дороги | 2 |  | 1+30 | требуется | 1 |  | примыкание слева |
| 16 | 8.13 | Направление главной дороги | 2 |  | 1+55 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  | Всего установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Всего требуется: |  |  |  |  |  | 16 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 16 |  |  |

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

с. Александро-Невское ул. Школьная

# Протяженность участка – От 0+0 до 1+800

|  |  |  |  |  | Протяженность, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км +м | Конец участка, км + м | Расположение | Объект установки | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого |  |  |  |  | 1458 |  |
| 1 | 0+6 | 0+850 | слева | Населенный пункт | 844 |  |
| 2 | 1+180 | 1+794 | справа | Населенный пункт | 614 |  |

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

НЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА УБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

с. Александро-Невское  ул. Кузбасс (км 0+000 – км 1+200)

Схема автодороги

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)

с. Александро-Невское ул. Кузбасс

# Протяженность участка – От 0+0 до 1+200

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес (км+м) | Установлено / требуется установить | Кол-во | Месторасположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 2 | Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+163 | требуется | 1 | справа |  |
| 2 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+213 | требуется | 1 |  | слева |
| 3 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+234 | требуется | 1 |  | примыкание слева |
| 4 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+259 | требуется | 1 |  | слева |
| 5 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+415 | требуется | 1 |  | слева |
| 6 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 1+125 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | 5 | Знаки особых предписаний |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 5.23.1 | Начало населенного пункта |  | 0,35 | 0+0 | требуется | 1 | справа |  |
| 8 | 5.24.1 | Конец населенного пункта |  | 0,35 | 0+0 | требуется | 1 | справа |  |
| 9 | 5.16 | Место остановки автобуса и(или) троллейбуса | 1 |  | 0+40 | требуется | 2 | справа |  |
| 10 | 5.16 | Место остановки автобуса и(или) троллейбуса | 1 |  | 0+60 | требуется | 2 |  | слева |
| 11 | 5.19.1(Желт.фон) | Пешеходный переход желт. | 2 |  | 0+77 | требуется | 1 | справа |  |
| 12 | 5.19.2(Желт.фон) | Пешеходный переход желт. | 2 |  | 0+77 | требуется | 1 | справа |  |
| 13 | 5.19.1(Желт.фон) | Пешеходный переход желт. | 2 |  | 0+83 | требуется | 1 |  | слева |
| 14 | 5.19.2(Желт.фон) | Пешеходный переход желт. | 2 |  | 0+83 | требуется | 1 |  | слева |
| 15 | 5.23.1 | Начало населенного пункта |  | 0,35 | 1+200 | требуется | 1 |  | слева |
| 16 | 5.24.1 | Конец населенного пункта |  | 0,35 | 1+200 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
|  | 8 | Знаки дополнительной информации |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 8.13 | Направление главной дороги | 2 |  | 0+163 | требуется | 1 | справа |  |
| 18 | 8.13 | Направление главной дороги | 2 |  | 0+213 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Всего установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Всего требуется: |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 20 |  |  |

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

с. Александро-Невское ул. Кузбасс

# Протяженность участка – От 0+0 до 1+200

|  |  |  |  |  | Протяженность, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км +м | Конец участка, км + м | Расположение | Объект установки | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого |  |  |  |  | 212 |  |
| 1 | 0+0 | 0+1000 | справа | Населенный пункт | 106 |  |
| 2 | 1+0 | 1+200 | справа | Населенный пункт | 106 |  |

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

НЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА УБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

с. Александро-Невское  ул. Красная Нива (км 0+000 – км 1+400)

Схема автодороги

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)

с. Александро-Невское ул. Красная Нива

# Протяженность участка – От 0+0 до 1+400

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес (км+м) | Установлено / требуется установить | Кол-во | Месторасположение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 2 | Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+28 | требуется | 1 |  | слева |
| 2 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+60 | требуется | 1 | справа |  |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 8 | Знаки дополнительной информации |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 8.13 | Направление главной дороги | 2 |  | 0+3 | требуется | 2 | примыкание справа | примыкание слева |
| 4 | 8.13 | Направление главной дороги | 2 |  | 0+28 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | Всего установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Всего требуется: |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 5 |  |  |

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

с. Александро-Невское ул. Красная Нива

# Протяженность участка – От 0+0 до 1+400

|  |  |  |  |  | Протяженность, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км +м | Конец участка, км + м | Расположение | Объект установки | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого |  |  |  |  | 1400 |  |
| 1 | 0+0 | 0+1000 | справа | Населенный пункт | 1000 |  |
| 2 | 1+0 | 1+400 | справа | Населенный пункт | 400 |  |

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

НЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА УБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

с. Александро-Невское  ул. Новостройка (км 0+000 – км 1+000)

Схема автодороги

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)

с. Александро-Невское ул. Новостройка

# Протяженность участка – От 0+0 до 1+0

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес (км+м) | Установлено / требуется установить | Кол-во | Месторасположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 2 | Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+28 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Всего установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Всего требуется: |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 1 |  |  |

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

с. Александро-Невское ул. Новостройка

# Протяженность участка – От 0+0 до 1+0

|  |  |  |  |  | Протяженность, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км +м | Конец участка, км + м | Расположение | Объект установки | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого |  |  |  |  | 994 |  |
| 1 | 0+6 | 0+1000 | справа | Населенный пункт | 994 |  |

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

НЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА УБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

п. Белоозерный  ул. Центральная (км 0+000 – км 1+500)

Схема автодороги

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)

п. Белоозерный ул. Центральная

# Протяженность участка – От 0+0 до 1+500

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес (км+м) | Установлено / требуется установить | Кол-во | Месторасположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1 | Предупреждающие знаки |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.23(Желт.фон) | Дети желт. | 2 |  | 0+564 | требуется | 1 | справа |  |
| 2 | 1.23(Желт.фон) | Дети желт. | 2 |  | 0+614 | требуется | 1 | справа |  |
| 3 | 1.23(Желт.фон) | Дети желт. | 2 |  | 0+720 | требуется | 1 |  | слева |
| 4 | 1.23(Желт.фон) | Дети желт. | 2 |  | 0+790 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 2 | Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+110 | требуется | 1 |  | примыкание слева |
| 6 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+135 | требуется | 1 |  | слева |
| 7 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+540 | требуется | 1 |  | примыкание слева |
| 8 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+565 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 3 | Запрещающие знаки |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 3.24(Желт.фон) | Ограничение максимальной скорости желт. | 2 |  | 0+614 | требуется | 1 | справа |  |
| 10 | 3.24(Желт.фон) | Ограничение максимальной скорости желт. | 2 |  | 0+720 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 5 | Знаки особых предписаний |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 5.16 | Место остановки автобуса и(или) троллейбуса | 2 |  | 0+523 | требуется | 2 |  | слева |
| 12 | 5.19.1(Желт.фон) | Пешеходный переход желт. | 2 |  | 0+533 | требуется | 1 |  | слева |
| 13 | 5.19.2(Желт.фон) | Пешеходный переход желт. | 2 |  | 0+533 | требуется | 1 |  | слева |
| 14 | 5.19.1(Желт.фон) | Пешеходный переход желт. | 2 |  | 0+546 | требуется | 1 |  | слева |
| 15 | 5.19.2(Желт.фон) | Пешеходный переход желт. | 2 |  | 0+546 | требуется | 1 |  | слева |
| 16 | 5.16 | Место остановки автобуса и(или) троллейбуса | 2 |  | 0+556 | требуется | 2 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  | 8 | Знаки дополнительной информации |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 8.2.1(Жёлт. фон) | Зона действия жёлт. фон | 2 |  | 0+614 | требуется | 1 | справа |  |
| 18 | 8.2.1(Жёлт. фон) | Зона действия жёлт. фон | 2 |  | 0+720 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Всего установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Всего требуется: |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 20 |  |  |

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

п. Белоозерный ул. Центральная

# Протяженность участка – От 0+0 до 1+500

|  |  |  |  |  | Протяженность, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км +м | Конец участка, км + м | Расположение | Объект установки | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого |  |  |  |  | 1500 |  |
| 1 | 0+0 | 0+1000 | слева | Населенный пункт | 1000 |  |
| 2 | 1+0 | 1+500 | слева | Населенный пункт | 500 |  |

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

НЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА УБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

п. Николаевка 2-я  ул. Центральная (км 0+000 – км 1+800)

Схема автодороги

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)

п. Николаевка 2-я ул. Центральная

# Протяженность участка – От 0+0 до 1+800

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес (км+м) | Установлено / требуется установить | Кол-во | Месторасположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1 | Предупреждающие знаки |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.23(Желт.фон) | Дети желт. | 2 |  | 0+780 | требуется | 1 | справа |  |
| 2 | 1.23(Желт.фон) | Дети желт. | 2 |  | 0+830 | требуется | 1 | справа |  |
| 3 | 1.23(Желт.фон) | Дети желт. | 2 |  | 0+923 | требуется | 1 |  | слева |
| 4 | 1.23(Желт.фон) | Дети желт. | 2 |  | 0+973 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 2 | Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+743 | требуется | 1 | справа |  |
| 6 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+768 | требуется | 1 | примыкание справа |  |
| 7 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 1+175 | требуется | 1 | справа |  |
| 8 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 1+200 | требуется | 1 | примыкание справа |  |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 3 | Запрещающие знаки |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 3.24(Желт.фон) | Ограничение максимальной скорости желт. | 1 |  | 0+830 | требуется | 1 | справа |  |
| 10 | 3.24(Желт.фон) | Ограничение максимальной скорости желт. | 1 |  | 0+923 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 8 | Знаки дополнительной информации |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 8.2.1(Жёлт. фон) | Зона действия жёлт. фон | 2 |  | 0+830 | требуется | 1 | справа |  |
| 12 | 8.2.1(Жёлт. фон) | Зона действия жёлт. фон | 2 |  | 0+923 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Всего установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Всего требуется: |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 12 |  |  |

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

п. Николаевка 2-я ул. Центральная

# Протяженность участка – От 0+0 до 1+800

|  |  |  |  |  | Протяженность, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км +м | Конец участка, км + м | Расположение | Объект установки | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого |  |  |  |  | 1788 |  |
| 1 | 0+6 | 0+1000 | справа | Населенный пункт | 994 |  |
| 2 | 1+6 | 1+800 | справа | Населенный пункт | 794 |  |

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

НЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА УБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

п. Николаевка 2-я  ул. Лесная (км 0+000 – км 0+800)

Схема автодороги

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)

п. Николаевка 2-я ул. Лесная

# Протяженность участка – От 0+0 до 0+800

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес (км+м) | Установлено / требуется установить | Кол-во | Месторасположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 2 | Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+708 | требуется | 1 |  | примыкание слева |
| 2 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+733 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Всего установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Всего требуется: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

п. Николаевка 2-я ул. Лесная

# Протяженность участка – От 0+0 до 0+800

|  |  |  |  |  | Протяженность, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км +м | Конец участка, км + м | Расположение | Объект установки | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого |  |  |  |  | 794 |  |
| 1 | 0+6 | 0+800 | справа | Населенный пункт | 794 |  |

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

НЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА УБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

п. Новый Карапуз  ул. Береговая (км 0+000 – км 0+900)

Схема автодороги

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)

п. Новый Карапуз ул. Береговая

# Протяженность участка – От 0+0 до 0+900

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес (км+м) | Установлено / требуется установить | Кол-во | Месторасположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 2 | Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+28 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Всего установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Всего требуется: |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 1 |  |  |

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

п. Новый Карапуз ул. Береговая

# Протяженность участка – От 0+0 до 0+900

|  |  |  |  |  | Протяженность, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км +м | Конец участка, км + м | Расположение | Объект установки | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого |  |  |  |  | 894 |  |
| 1 | 0+6 | 0+900 | слева | Населенный пункт | 894 |  |

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

НЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА УБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

п. Новый Карапуз  ул. Заречная (км 0+000 – км 0+400)

Схема автодороги

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)

п. Новый Карапуз ул. Заречная

# Протяженность участка – От 0+0 до 0+400

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес (км+м) | Установлено / требуется установить | Кол-во | Месторасположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 2 | Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+28 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Всего установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Всего требуется: |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 1 |  |  |